Q简语是一种标准化的三字母通信简略语，因短语开头字母均为“Q”而得名。
    Q简语最初用于商业无线电通信，后来延伸到各个领域，特别是业余无线电通信。 虽然Q简语最初专用于莫尔斯电码通信，但是现在也用于语音通信。为了避免混淆，没有一个国家的呼号以"Q"开头（但有时会有例外，如VE3QRP是低功率通信的业余电台）。Q简语中，QAA到QNZ供航空领域使用，QOA到QOZ供航海领域使用, QRA到QUZ供所有服务使用

| Q简 | 问句含义 | 答句含义 |
| --- | --- | --- |
| QRA | 你的电台名称是？ | 我的电台名称是... |
| QRB | 你台离我台多远？ | 我们相距约为... |
| QRG | 我的准确频率是多少? | 你的准确频率是... |
| QRI | 我的音调如何? | 你的音调是(T1-T9) |
| QRJ | 我的信号小吗 | 你的信号小 |
| QRK | 我的信号可辩度是多少? | 你的信号可辩度是(R1-R5) |
| QRL | 你忙吗？ | 我正忙 |
| QRM | 你受到他台干扰吗？ | 我正受到他台干扰 1.无 2.稍有 3.中等 4.严重 5.极端 |
| QRN | 你受到天电干扰吗？ | 我正受到天电干扰 1.无 2.稍有 3.中等 4.严重 5.极端 |
| QRO | 要我增加发信功率吗？ | 请增加发信功率 |
| QRP | 要我减低发信功率吗？ | 请减低发信功率 |
| QRQ | 要我发得快些吗？ | 请发快些 |
| QRS | 要我发得慢些吗？ | 请发慢些 |
| QRT | 要我停止拍发吗？ | 请停止拍发 |
| QRU | 你有事吗? | 无事 |
| QRV | 你准备好了吗？ | 我已准备好了 |
| QRW | 需要我转告吗? | 请转告 |
| QRX | 要我等多长时间？ | 请等待... ...分钟 |
| QRZ | 谁在呼叫我？ | ...KHz/MHz正在呼叫你 |
| QSA | 我的信号强度是多少? | 你的信号强度是... |
| QSB | 我的信号有衰落吗？ | 你的信号强度是，1.几乎不能抄收 2.弱 3.还好 4.好 5.很好 |
| QSD | 我的信号不完整吗? | 你的信号不完整 |
| QSL | 你确认收妥／QSL卡片吗？ | 我确认收妥／QSL卡片 |
| QSO | 你能否和...直接（或转接）通信？ | 你能和...直接（或转接）通信？ |
| QSP | 你能中转到...吗 | 我能中转到... |
| QSU | 能在这个频率(或某个频率)回复吗? | 我将在此频率(或某频率)回复 |
| QSV | 有天电干扰要我在此频率发一串 V 字吗？ | 请在此频率发一串 V 字 |
| QSW | 你将在此频率(或某频率)发吗？ | 我将在此频率(或某频率)发 |
| QSX | 你将在某频率收听吗？ | 我将在某频率收听 |
| QSY | 要我改用其他频率拍发吗？ | 请改用...KHz/MHz拍发 |
| QSZ | 要我每组发两遍吗？ | 请每组发两遍 |
| QTB | 要我查对组数吗？ | 请查对组数 |
| QTC | 你有几份报要发? | 我有...份报要发 |
| QTH | 你的地理位置是？ | 我的地理位置是... |
| QTR | 你的标准时间是? | 我的标准时间是... |